| Dispositivo de Origen | Device ID (Vecino) | Local Interface | Port ID (Vecino) | Platform / Capability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ej: S1 | Ej: Branch-1 | Ej:Gig 0/1 | Ej:Gig 0/0 | Ej:R (Router) |

ACTIVIDAD 1

Identifica las conexiones físicas entre los dispositivos de la red utilizando el protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP).  Usa el comando show cdp neighbors

ACTIVIDAD 2

Formato de Registro de Baseline

1. Verificación de Conectividad (Latencia)

Desde la terminal de PC-S1, realiza un ping hacia la PC-S3 (172.17.1.10).

- Comando: ping 172.17.1.10

- Valor a registrar (Average Lateny): __________ ms

- Porcentaje de éxito (Loss): __________ %

2. Estado de Enlaces Críticos

En el router Central, verifica la interfaz que conecta con el Edificio B.

- Comando: show interfaces GigabitEthernet 1/0

- Estado de la línea (Line Protocol): [ UP / DOWN ]

- Input Errors (Errores de entrada): __________

- Output Errors (Errores de salida): __________

3. Tabla de Direcciones ARP

En el router Central, verifica qué dispositivos ha reconocido la red.

- Comando: show arp

- Número de entradas detectadas: __________

4. Resumen de Interfaces

En el router Central, verifica que las IPs asignadas coincidan con el plan.

- Comando: show ip interface brief

- Interfaz Gig 1/0 (IP): ____________________

- Interfaz Ser 5/0 (IP): ____________________